#N901707593 1 #JEA0308000300020001002100C4EEEAF3ECE5EDF2FB20E4EBFF20F2EEECEEE220F1F2F0EEE8F2E5EBFCF1F2E2E0050003000100000005000004C567EA33040004002604520279E924820000005CE894C14307C40C1026A49553174F9E42F6410E10CFE0A16357CEC43D70EDD0FDA729C8C001C2D9BB72F0C0C94327AE1DB8FF61A06B47CF1D3C76E0EC7B88316FDC26E166EE1026C6AD03276E5DF936CAAF10A60E9DB7A48E68F24CB6312F1E881231503403774EBC522907829C3B75F38769270F5C0A9E559C91F3A60E1C102568A010868E3CAE0610EEE4B7700305F13EC08178077F9C7FF2B749E1F305A72DD8BCC47D13F0515DF89C418182123550AAEE29C4E14397BE0F78E3B38D41010810204080BC41460E14CAD378B75ED16B5D6511731C62E5D2AF276E9EBF7CE8D2BD68578E3CA683147BB6AACC7C8EB503770F1D3BF72FF04BD1774D52B14A00B7FE41B605BA7F3A157BBB706AD4D5ACCCA4DCB5275A8A5CC3265B13C68EE4321EC469EDF48579E52B100772CA0BD047535E7AE05E4A5C5CF912F207A14301173669E6D00159B64E07559C520767EFE6855B874E9D7BE9B2572E1F3502BAF23A9C265E063970EAECA143EF2564B2BAF98988E8D09DD7BC52FFCBCB0946DC55CC64552266445C21FE83F8982AE382C9A644BEA89EF66C0D0339771A77EDEDBC931FA60EBC7691610325A41B9DCC3377F0FECB1B4B8CF0FB15C4A9775C339701E10C1E79D926E6C52DFA327FC4F8153493347684AA2A3C78F3C6CBB679F928DF01C165CE1BB95A12822AE2488078FB4CAC03574E5EFCA39F46B41203453471FFCE6332FD18978689E6329472E3DC8188BF671EFE95279BD3439A28E53AB7BF605899CE3C059C3769DC5EC2C54C1A366C51B7482BC7BE2A13E8F7E717E140494E2CD19F932D99287A0110200106002000000020001A00FD0834004000000000AC5502005D01108BBC0200A16F00000020C0000400050078006B00C49D44070000002562A06806EE9C3870EDD0950341CE9DBA79ECCAB593072E85021E0AB89C91F3A60E1C102568A010868E3CEA061E20DCC96FE1060A62E03700F10E1EBA76FFE4A1FB97C2E70B4E5BB09989FB26E0A3BAF039830261E5E2E9CC61868C1B36DB5406297C020C00120000000C000C0012A0010001000000740000000000040006006D01B700495D94260000002564D84081AC1D3D77F0D881B387CE5DBB76E0FE8188270F9E3B75E0522800093587123168A020562EFD07E2E6F9CB872EDD8B76E5C8633A4801A239EE0305C2DAA12F34817221408020DEC73C76E5DAC903891C036428326EA0383ECCFD29DCAFC07F504414E1E647D900BAF3DAB0405425C24090E747886B9FC63FF907F226D0FDFF211A3B1720FEC15BB7EFFE122044387B570E1E3879E8A3D460E87968FF44C25FC79D7CFCBAB086044737FF44020C00120000000C000C0003B501000100000069010000000004000700D7009E008E21340D00000072CAD0A923C7CD0E0569CC804031E64D1D3774DE9821F3660C081F2060A450B047010890A8147AA2366811F38C3E0ACAB09953963421D73D9C61F3464C183668E6C07131064D99316B9084AD0045CA277B74AE2EF208336155E6AC277A0D1041D89491430725E68DB319352933674ED808E36021C2193E74E1D48103710E5C3E74F2F6892493464BBA668F7AC4837145F5A0A9951428041800120000000C000C009939010001000080D3000000000008000700DF0100800000000000000B00060000000100250006000000010027000C0000000A0002000A636F756E746F66646F631900000001000300000000001700000001000D001A00000001001A0056000000200000000A0002000A636F756E746F66646F632D0000000A0002000A636F756E746F66646F6338000000010003000100000037000000010005002B000000010009003900000001000B003D000000040023002601000046000000020002000272634B0000000900020009676C6F62616C687370550000000900020009636865636B486173705400000001002F005F00000001002A000049000000010009006000000001000B0068000000020002000272636E0000000500260000006B000000020013007300000001001A007E0000007C0000000500020005416C657274820000000900020009676C6F62616C6873708C0000000A0002000A6765744D6573736167658B00000001002F009700000001002A0000990000000F0034000D00CEF8E8E1EAE020E7E0F9E8F2FBA800000001002A0002A900000001000B00B5000000050026000000BA00000001002700C20000000A0002000A636F756E746F66646F63CD0000000100030004000000CC00000001000900CE00000001000B00D000000001002500D000000001002700D0000000010000000700#T3#G0

ГОСТ 21.002-81

Группа Ж01

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

НОРМОКОНТРОЛЬ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Система проектной документации

для строительства

System of design documents for construction.

Normocontrol of design-estimate documentation

Дата введения  1982-07-01

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 25 сентября 1981 года N 169

ПЕРЕИЗДАНИЕ ноябрь 1981 года

Настоящий стандарт определяет задачи нормоконтроля и устанавливает содержание и порядок его проведения в проектных организациях, а также обязанности и права специалиста, осуществляющего нормоконтроль.

1. ЗАДАЧИ НОРМОКОНТРОЛЯ

1.1. Проведение нормоконтроля должно быть направлено на:

а) обеспечение применения при разработке проектно-сметной документации действующих инструкций, государственных, отраслевых и республиканских стандартов, стандартов предприятий, строительных норм и правил и других нормативных документов по проектироваию и строительству (далее именуемых нормативными документами);

б) достижение в проектируемых зданиях, сооружениях и конструкциях высокого уровня стандартизации и типизации на основе широкого применения типовых проектов и проектных решений, стандартизованных и типовых конструкций, изделий и узлов;

в) обеспечение комплектности проектно-сметной документации, передаваемой заказчику, в объеме, установленном соответствующими инструкциями и стандартами системы проектной документации для строительства, а также высокого качества оформления проектно-сметной документации.

2. СОДЕРЖАНИЕ НОРМОКОНТРОЛЯ

2.1. Нормоконтролю подлежат проектно-сметная документация на всех стадиях проектирования, а также изменения, внесенные в ранее разработанную и выданную заказчику проектно-сметную документацию.

2.2. Содержание нормоконтроля в зависимости от вида проектно-сметной документации приведено в таблице.

#G1+--------------------------------------------------------------------+

¦     Виды документов      ¦               Что проверяется           ¦

+--------------------------+-----------------------------------------¦

¦1. Проектно-сметная доку- ¦ а) соответствие обозначений,  присвоен- ¦

¦   ментация всех видов    ¦ных проектным документам и сметам, уста- ¦

¦                          ¦новленной системе обозначений  проектной ¦

¦                          ¦документации и смет;                     ¦

¦                          ¦                                         ¦

¦                          ¦ б) комплектность   и   состав   проект- ¦

¦                          ¦но-сметной документации;                 ¦

¦                          ¦                                         ¦

¦                          ¦ в) наличие  и  правильность  ссылок  на ¦

¦                          ¦нормативные документы;                   ¦

¦                          ¦                                         ¦

¦                          ¦ г) правильность   выполнения  проектной ¦

¦                          ¦документации и смет  в  соответствии  со ¦

¦                          ¦стандартами системы проектной документа- ¦

¦                          ¦ции для  строительства;                  |

|                          | д)  возможность                         ¦

¦                          ¦сокращения объема проектно-сметной доку- ¦

¦                          ¦ментации                                 ¦

¦                          ¦                                         ¦

¦2. Проекты (рабочие проек-¦ а) данные, указанные в п.1;             ¦

¦   ты), рабочие чертежи   ¦                                         ¦

¦                          ¦ б) правильность применения типовых про- ¦

¦                          ¦ектов,  проектных решений, конструкций и ¦

¦                          ¦узлов. Возможность замены индивидуальных ¦

¦                          ¦конструкций,  изделий  и узлов типовыми, ¦

¦                          ¦стандартизованными или ранее разработан- ¦

¦                          ¦ными;                                    ¦

¦                          ¦                                         ¦

¦                          ¦ в) соответствие предусмотренного в про- ¦

¦                          ¦ектной документации оборудования указан- ¦

¦                          ¦ному в действующих каталогах;            ¦

¦                          ¦                                         ¦

¦                          ¦ г) правильность  наименований и обозна- ¦

¦                          ¦чений изделий и материалов;              ¦

¦                          ¦                                         ¦

¦                          ¦ д) правильность нанесения номеров пози- ¦

¦                          ¦ций на сборочных чертежах,  марок обору- ¦

¦                          ¦дования и  элементов  конструкций  -  на ¦

¦                          ¦схемах их расположения                   ¦

¦                          ¦                                         ¦

¦3. Ведомости, спецификации¦ а) данные,  указанные  в  п.  1  (кроме ¦

¦   и другие таблицы       ¦п.1б, д);                                ¦

¦                          ¦                                         ¦

¦                          ¦ б) соблюдение  правил  заполнения  форм ¦

¦                          ¦ведомостей,  спецификаций и других таб-  ¦

¦                          ¦лиц;                                     ¦

¦                          ¦                                         ¦

¦                          ¦ в) правильность наименований и  обозна- ¦

¦                          ¦чеий  изделий,  материалов и документов, ¦

¦                          ¦записанных в ведомостях, спецификациях и ¦

¦                          ¦других таблицах                          ¦

+--------------------------------------------------------------------+

#G03. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ НОРМОКОНТРОЛЯ

3.1. Нормоконтроль является завершающим этапом разработки проектно-сметной документации.

3.2. Проектно-сметная документация предъявляется на нормоконтроль в подлинниках (или в копиях с подлинников) комплектно (например, раздел проекта "Основные решения по технологии производства", основной комплект рабочих чертежей, документация на сборочную единицу) при наличии в них установленных подписей, кроме подписей руководства организации*, разработавшей проектно-сметную документацию.

_______

* Директора, гл. инженера (архитектора), его заместителей.

3.3. Специалист, осуществляющий нормоконтроль, наносит в проверяемой документации (в местах, где должны быть внесены исправления) пометки карандашом в виде условных обозначений. Сделанные пометки снимает специалист, осуществивший нормоконтроль, при подписании им подлинников.

3.4. В перечне замечаний и предложений специалист, осуществляющий нормоконтроль, против каждой пометки кратко и ясно излагает содержание замечаний и предложений.

Образец перечня замечаний и предложений специалиста, осуществившего нормоконтроль, и пример заполнения перечня приведены в справочном приложении.

3.5. Проектно-сметную документацию, подлежащую подписанию руководством проектной организации, визирует специалист, осуществивший нормоконтроль, и подписывает после подписания ее руководством проектной организации. Внесение изменений в подлинники проектно-сметной документации, подписанные специалистом, осуществившим нормоконтроль, но не сданные в технический архив, не допускается без его ведома.

3.6. Замечания и предложения специалиста, осуществившего нормоконтроль проектно-сметной документации, учитывают при оценке качества выполнения этой документации.

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СПЕЦИАЛИСТА,

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО НОРМОКОНТРОЛЬ

4.1. При проведении нормоконтроля проектно-сметной документации специалист, осуществляющий нормоконтроль, обязан руководствоваться только действующими в момент проведения нормоконтроля нормативными документами.

Вопрос о соблюдении требований нормативных документов, срок введения в действие которых к моменту проведения нормоконтроля еще не наступил, в каждом отдельном случае решается руководством проектной организации в зависимости от установленных сроков разработки проектно-сметной документации, осуществления строительства объекта и освоения в производстве проектируемых изделий.

4.2. Специалист, осуществляющий нормоконтроль, имеет право:

а) возвращать проектно-сметную документацию разработчику без рассмотрения в случаях:

нарушения установленной комплектности;

отсутствия обязательных подписей;

нечеткого выполнения текстового и графического материала.

б) требовать от разработчиков проектно-сметной документации разъяснения и необходимые материалы по вопросам, возникающим при проведении нормоконтроля.

4.3. Исправление в проектно-сметной документации ошибок, вызванных нарушением требований нормативных документов и указанных специалистом, осуществившим нормоконтроль, обязательно.

Предложения, касающиеся замены индивидуальных конструкций, изделий и узлов типовыми, стандартизованными или ранее разработанными учитывают в проектно-сметной документации при согласии разработчиков этой документации.

4.4. Разногласия между специалистом, осуществляющим нормоконтроль, и разработчиком проектно-сметной документации разрешаются руководителем проектной организации, выпустившей эту документацию.

4.5. Специалист, осуществивший нормоконтроль, несет ответственность за соблюдение в проектно-сметной документации требований нормативных документов по вопросам, указанным в разд. 2, наравне с разработчиками указанной документации.

#G1                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

#G0ПЕРЕЧЕНЬ

замечаний и предложений специалиста, осуществившего

нормоконтроль

ХХХХХХХХХХХ - КЖ

---------------------------

(обозначение документа)

#G1+------------------------------------------------------------------+

¦   Лист  ¦  Условное   ¦Содержание замечаний и предложений со     ¦

¦         ¦ обозначение ¦ссылкой на нормативный документ,          ¦

¦         ¦             ¦стандарт или типовую документацию         ¦

+---------+-------------+------------------------------------------¦

¦   10    ¦      2      ¦ Исключить индивидуальный узел 2          ¦

¦         ¦             ¦ и дать ссылку на типовой узел            ¦

¦         ¦             ¦ по серии 2.460-2, выпуск 1               ¦

¦         ¦             ¦                                          ¦

¦   12    ¦      3      ¦ Обозначения уклонов принять              ¦

¦         ¦             ¦ по ГОСТ 21.105-79                        ¦

+------------------------------------------------------------------+

Дата -------------------            ----------------------------

(фамилия и подпись специалиста,

осуществившего нормоконтроль)

Текст документа сверен по:

официальное издание

Госстрой СССР -

М.: Издательство стандартов, 1982

#G0

#T61440

#P 6 0 65535 0 00001. ЗАДАЧИ НОРМОКОНТРОЛЯ

2. СОДЕРЖАНИЕ НОРМОКОНТРОЛЯ

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ НОРМОКОНТРОЛЯ

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СПЕЦИАЛИСТА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО НОРМОКОНТРОЛЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ (справочное). ПЕРЕЧЕНЬ замечаний и предложений специалиста, осуществившего нормоконтроль

#E#T61441

ГОСТ 21.002-81 Система проектной документации для строительства. Нормоконтроль проектно-сметной документации

#M12291 9000748Постановление Госстроя СССР#S от 25.9.81 N 169

#M12291 9041212ГОСТ#S от 25.9.81 N 21.002-81

#M12291 9000050Госстрой СССР#S

#M12291 9000002Действующий#S

Дата начала действия: 1.7.82

Опубликован: Официальное издание, Госстрой СССР - М.: Издательство стандартов,1982 год

Введено:  «ИМЦ» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 )