ЗМІНА № 1 СНиП 1.02.07-87 "Инженерные изыскания для строительства"

для застосування тільки на території України

Наказом Держбуду України від 31 березня 2004 р. № 54 термін введення в дію установлений з 1 жовтня 2004 р.

ТЕКСТ ЗМІНИ

(друкується мовою оригіналу)

Вступительную часть изложить в новой редакции:

Настоящие нормы устанавливают общие требования к организации и порядку проведения инженерных изысканий для обоснования предпроектной документации, проектирования и строительства новых, реконструкции и технического переоснащения действующих предприятий, зданий и сооружений разного назначения. Нормы распространяются на изыскания для всех видов строительства и инженерной защиты территорий (далее - объектов строительства), принятия градостроительных решений, рационального использования, охраны окружающей среды и сохранения оптимальных условий для жизнедеятельности населения при хозяйственном освоении и использовании территории.

Требования этих норм обязательны для организаций, выполняющих инженерные изыскания (далее - изыскательские организации), проектных и строительных организаций, органов управления, экспертизы, надзора, предприятий и организаций всех форм собственности и подчиненности, юридических и физических лиц, включая зарубежные.

Раздел 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Пункт 1.1 изложить в новой редакции:

1.1. Организационная структура и экономические основы изыскательской деятельности определяются действующими законодательными, нормативно-правовыми актами Украины.

При выполнении инженерных изысканий реализуются функциональные и технологические связи с другими субъектами деятельности в части использования фондов и материалов изысканий прошлых лет, технических средств и методик выполняемых работ.

Пункт 1.2 изложить в новой редакции:

Результаты инженерных изысканий должны обеспечивать принятие оптимальных решений на основе учета существующих природных и техногенных условий (территории, участка), а также источников и интенсивности их воздействий на окружающую среду, прогнозов возможных изменений.

Пункт 1.3 исключить

Пункт 1.7 изложить в новой редакции:

Инженерные изыскания для строительства должны выполняться организациями, которым в установленном порядке предоставлено такое право.

Пункт 1.9 изложить в новой редакции:

Состав, объем и методы выполнения изыскательских работ должны определяться организацией, которая выполняет изыскания, и при необходимости корректироваться в ходе выполнения работ. Исполнитель изысканий несет ответственность за полноту и достоверность информации.

Состав, объем и методика изысканий зависят от вида проектируемого строительства, технических характеристик сооружения, сложности условий территории, этапа проектно-изыскательских работ, наличия материалов изученности и регламентируются нормативными документами.

Пункт 1.17 исключить.

Пункт 1.24 исключить.

Пункт 1.25 исключить.

Пункт 1.31 изложить в новой редакции:

Порядок контроля и обеспечения научно-технического уровня инженерных изысканий для достижения надежности строительства и безопасности жизнедеятельности населения осуществляется в соответствии с положениями о территориальной деятельности и регламентируется ДБН А.2.3-1-99 "Территориальная деятельность в строительстве. Основные положения", решениями органов исполнительной власти и действующими нормативными документами.

Раздел 1 дополнить пунктами:

Пункт 1.37 При инженерных изысканиях должны разрабатываться следующие виды прогнозов:

- поисковый, в котором должна приводиться качественная и/или количественная характеристики вероятных изменений природно-техногенных условий и техногенных воздействий;

- нормативный, в котором должны приводиться рекомендации по достижению требуемого (нормативного) состояния природных и техногенных условий путем регулирования воздействий и/или выполнения специальных мероприятий (планировка территории, дренирование, строительство удерживающих сооружений, закрепление грунтов и т.п.).

Достоверность прогнозов должна обеспечиваться необходимым объемом и качеством исходной информации, что регламентируется соответствующими нормами и методическими указаниями.

Пункт 1.38 Результаты инженерных изысканий составляют обязательную основу для разработки проектной документации в области промышленного, гражданского, коммунального, гидротехнического строительства и природоохранных мероприятий.

Пункт 1.39 Оценка сложности инженерно-геологических условий должна производиться на основе сопоставления природных факторов, приведенных в приложении 10 и в дополнительном примечании 2 к приложению 10.

Пункт 1.40 Управление качеством инженерных изысканий должно осуществляться в соответствии со стандартами предприятий, которые разрабатываются на основе международных стандартов. Основными видами контроля являются внутренний и приемочный.

Пункт 1.41 Профессиональная аттестация специалистов, которые работают в области инженерных изысканий, и лицензирование изыскательской деятельности регулируются законодательными актами и нормативно-методическими документами.

Пункт 1.42 Настоящие нормы содержат термины и определения (приложение 12), которые применяются в проектной, научно-технической и методической документации и принимаются в качестве обязательных в инженерных изысканиях.

Пункт 1.43 Инженерные изыскания могут быть комплексными или ориентированными на решение какой-либо конкретной задачи, что должно определяться программой работ в соответствии с техническим заданием заказчика.

Пункт 1.44 В зависимости от целей инженерные изыскания могут включать в себя следующие виды: инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-геотехнические, инженерно-гидрогеологические, изыскания для рационального использования и охраны окружающей среды, специализированные.

Раздел 2. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Пункт 2.1 изложить в новой редакции:

Инженерно-геодезические изыскания для строительства следует выполнять в соответствии с требованиями действующих государственных норм и с учетом требований нормативных документов Департамента геодезии, картографии и кадастра (ДГКК) Украины.

Пункт 2.2 изложить в новой редакции:

Инженерно-геодезические изыскания для строительства должны выполняться с целью:

- получения крупномасштабной топографо-геодезической основы для разработки проектов;

- инженерно-геодезической основы, характеризующей пространственное положение и габариты объектов;

- получения данных для построения геологических, гидрогеологических, архитектурных, археологических и других картографических моделей;

- получения данных о состоянии и изменении геометрических параметров объектов, в том числе и подземных;

- получения данных о геодинамических процессах.

Пункт 2.3 изложить в новой редакции:

В состав инженерно-геодезических изысканий входят работы по созданию планово-высотной геодезической основы для топографической съемки, прокладки линейных сооружений, сгущения опорной геодезической сети в составе съемочных работ, обновления инженерно-топографических планов, а также работы по сбору и анализу материалов изысканий прошлых лет.

Комплексные инженерно-геодезические изыскания включают в себя все виды работ, которые позволяют получить пространственную модель положения элементов существующей ситуации в заданной форме ее хранения и использования.

Отдельные виды инженерно-геодезических работ, которые перечислены в п.2.2, могут выполняться вне полного комплекса работ по специальному требованию, которое должно быть детально изложено в техническом задании.

Пункт 2.4 изложить в новой редакции:

Техническое задание на выполнение инженерно-геодезических изысканий должно составляться заказчиком и содержать информацию по следующим вопросам:

- целевое назначение работ;

- характеристика объекта;

- необходимая детальность и полнота отражения ситуации объекта в материалах изысканий;

- точность определения пространственного положения объекта (масштаб);

- перечень отчетных материалов, образцы форм их выдачи в случае выполнения специальных видов работ;

- границы участка изысканий (на графической части задания);

- специальные требования;

- сведения о наличии материалов изысканий прошлых лет.

Пункт 2.5 изложить в новой редакции:

Программа инженерно-геодезических изысканий должна разрабатываться в соответствии с требованиями технического задания, нормативных документов и на основе изучения фондовых материалов и детальной полевой рекогносцировки.

Программой должны предусматриваться:

- обоснование видов и объемов работ;

- технология выполнения работ и, в необходимых случаях, с предварительным расчетом точности получаемых результатов;

- форма и объем выпускаемых отчетных материалов;

- состав и адресация передачи материалов изысканий заказчику, а в установленных случаях и в территориальные фонды.

В случае выполнения незначительного объема простых видов работ допускается составление взамен программы технического предписания.

К программе должны прилагаться графические материалы, которые отражают ее содержание.

Унифицированные категории сложности условий выполнения инженерно-геодезических работ приведены в приложении 13.

Пункт 2.22 изложить в новой редакции:

Результаты инженерно-геодезических изысканий должны оформляться в виде отчетов или заключений, содержащих планы, схемы, графики. Содержание графических материалов должно определяться техническим заданием, программой работ и требованиями действующих нормативных документов. Содержание отчетов должно определяться целевым назначением и методикой работ с учетом рекомендаций приложения 1.

Раздел 2 дополнить пунктами:

2.22.а Государственная координация и контроль технической деятельности в области инженерно-геодезических работ осуществляется органами ДГКК.

2.22.6 Координация и контроль работ, которые связаны с созданием земельного и градостроительного кадастров, должны осуществляться соответствующими управлениями земельных ресурсов и геодезическими службами.

Раздел 3 ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Пункт 3.1 изложить в новой редакции:

Инженерно-геологические изыскания должны выполняться с целью изучения и оценки инженерно-геологических условий участка или района строительства.

По целевому назначению инженерно-геологические изыскания должны выполняться для:

- комплексной характеристики и оценки инженерно-геологических условий территории для проектируемого строительства и получения исходных данных для разработки проектов строительства;

- прогнозирования (поискового, нормативного) изменения инженерно-геологических условий под воздействием природно-техногенных факторов;

- определения допустимых техногенных воздействий на элементы геологической среды;

- оценки риска жизнедеятельности человека на конкретных территориях;

- разработки проектов защиты территорий и объектов от неблагоприятных и опасных процессов.

Пункт 3.2 изложить в новой редакции:

По своему составу инженерно-геологические изыскания должны носить комплексный характер и включать в себя виды работ, которые направлены на изучение геологического строения, состояния и свойств грунтов, гидрогеологических условий, физико-геологических процессов и явлений.

Прогнозирование возможности изменения инженерно-геологических условий под воздействием природных или техногенных факторов входит в состав инженерно-геологических изысканий.

Раздел 3 дополнить пунктами:

3.2.а Техническое задание на инженерно-геологические изыскания должно содержать данные о целевом назначении работ, сведения о ранее выполненных изысканиях, характеристику объекта. В графических приложениях к техническому заданию должны быть отображены границы участка и габариты объектов.

При необходимости в техническом задании должны быть указаны дополнительные требования к изысканиям.

3.2.6 Программа инженерно-геологических изысканий должна разрабатываться исходя из задач технического задания заказчика, наличия фондовых материалов, результатов рекогносцировочного обследования участка строительства и прилегающей территории, требований действующих нормативных документов.

Программой должны быть предусмотрены: сбор, анализ и обобщение имеющейся информации, рекогносцировочное обследование территории, обоснование видов и объемов работ, методические указания по выполнению работ и обработке получаемой информации, указания по содержанию и оформлению отчетной документации. В отдельных случаях при выполнении работ на участках I и II категорий сложности, а также при изысканиях для строительства объектов III класса ответственности допускается вместо программы работ составлять техническое предписание.

К программе работ (техническому предписанию) должен прилагаться графический материал, который отражает ее (его) содержание.

При разработке программы (предписания) должны быть учтены цели изысканий и категории сложности инженерно-геологических условий (приложение 10).

3.2.в На участках с особо сложными и экстремальными условиями (IlIa и IIIб) изыскания должны выполняться по программе, согласованной со специализированными территориальными организациями.

3.2.г Отчет об инженерно-геологических изысканиях независимо от стадийности проектирования должен содержать:

- вводную часть, в которой приводятся сведения о целях изысканий, административном положении участка, инженерно-геологической изученности и другие общие сведения;

- гидрографическую и орографическую характеристику;

- структурно-тектонические особенности;

- геологическое строение;

- геотехническую характеристику грунтов;

- гидрогеологические условия;

- характеристику инженерно-геологических процессов и явлений;

- прогноз изменения условий;

- выводы и рекомендации.

В зависимости от целевого назначения, изученности и сложности условий отчет может быть составлен по полной или краткой форме. При краткой форме сокращается только объем информации в каждой главе. В случае повторных изысканий на участке главы "Гидрографическая и орографическая характеристика", "Структурно-тектонические особенности" могут быть исключены.

В отдельных случаях, которые оговариваются в техническом задании, по усмотрению изыскательской организации вместо отчета может быть составлено "Заключение", в котором текст не разбивается на главы, а в приложениях приводятся только результаты исследований.

# Раздел 4 ИНЖЕНЕРНО-ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ

## ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Пункт 4.1 исключить.

Пункт 4.2 изложить в новой редакции:

Инженерно-гидрометеорологические изыскания должны выполняться для получения данных: о состоянии и гидрологическом режиме временных и постоянных водотоков, открытых водоемов и болот; климатических особенностях отдельных участков и территорий; техногенных изменений и возможности возникновения опасных гидрометеорологических процессов и явлений, связанных с ними (наводнения, катастрофические ливни, ураганы, сели, лавины), на освоенной или осваиваемой территории.

Пункт 4.3 исключить.

Пункт 4.4 изложить в новой редакции:

В зависимости от конкретных задач при инженерно-гидрометеорологических изысканиях должны выполняться следующие основные виды работ:

- метеорологические наблюдения (температура воздуха, осадки, направление и сила ветра, высота снежного покрова, глубина промерзания грунтов, атмосферные явления);

- изучение режима рек, морей, водоемов и водохранилищ (уровни воды, скорость течения, глубины и границы затопления, ледовый режим и др.);

- выявление и характеристика селе- и лавиноопасных участков (границы распространения, объем, частота сходов, временной период и др.).

По заданию заказчика, а также исходя из реальных условий и дополнительных целей изысканий могут выполняться специальные инженерно-гидрометеорологические работы.

Пункт 4.5 исключить.

Пункт 4.6 исключить.

Дополнить СНиП 1.02.07-87 новыми разделами:

Раздел 5. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

5.1 К инженерно-геотехническим изысканиям относятся работы, которые связаны с изучением состава и свойств горных пород как грунтов оснований, среды для устройства подземных сооружений, а также для оценки устойчивости природных и формируемых грунтовых массивов, склонов и откосов.

К конкретному содержанию инженерно-геотехнических изысканий относятся:

- изучение состава и физико-механических свойств грунтов на основе действующих нормативных документов и государственных стандартов;

- прогноз изменений свойств грунтов во времени под влиянием увлажнения, воздействия низких либо высоких температур, вибрации, взрывов, подрезки основания склонов и откосов, пригрузки и подработки грунтового массива, суффозии, изменения уровня подземных вод, выветривания, технической мелиорации и пр.;

- оценка устойчивости склонов и откосов, как в существующих условиях, так и с учетом возможных изменений;

- изучение характеристик искусственных геотехнических массивов, созданных путем армирования грунтов;

- разработка мероприятий по преобразованию искусственных оснований (терриконы, шлаковые отвалы, хвостохранилища, намывные территории и т.п.) различными методами;

- испытание натурных свай статической и динамической нагрузками.

5.2 Инженерно-геотехнические изыскания могут выполняться, как в составе инженерно-геологических изысканий, так и самостоятельно (на участках, где уже изучены инженерно-геологические условия) при решении специфических задач, которые указаны в п.5.1.

Изучение горных пород как грунтов в составе инженерно-геотехнических изысканий должно осуществляться в соответствии с действующими нормативными документами, государственными стандартами, программой работ и техническим заданием на конкретные исследования (испытания).

5.3 Изучение грунтов для проектирования является наиболее распространенным видом инженерно-геотехнических изысканий и должно выполняться в следующих случаях:

- для расчетов фундаментов проектируемых объектов;

- для проектов реконструкции объектов;

- для проектов усиления оснований под существующими фундаментами.

5.4 Изыскания для моделирования и оценки устойчивости склонов и откосов должны производиться по специальной программе (техническому предписанию) и включать в себя комплекс работ, которые позволят оценить устойчивость склона (откоса) в период изысканий, влияние на его устойчивость действующих и прогно-зируемых факторов, и разработать рекомендации по обеспечению требуемой устойчивости в будущем, т.е. разработать поисковый и нормативный прогнозы.

5.5 Техническое задание (предписание) на инженерно-геотехнические изыскания должно составляться проектной организацией с участием изыскательской организации и содержать следующие элементы:

- цель и особенности изысканий;

- оценку изученности инженерно-геологических условий;

- предварительную характеристику конструкций проектируемого здания и сооружения;

- сведения об окружающих зданиях и их фундаментах (при наличии);

- предполагаемые нагрузки;

- указания о предлагаемых вариантах фундаментов;

- предполагаемые параметры и глубины заложения фундаментов;

- особенности эксплуатации зданий и сооружений.

Инженерно-геотехнические изыскания на участке распространения грунтов со специфическими свойствами (просадочные, набухающие, илистые, заторфованные, суффозионно-неустойчивые, карстующиеся, с искусственно измененными свойствами) также должны выполняться по специальной программе (техническому предписанию), которая предусматривает получение исходных данных для разработки мероприятий, обеспечивающих оптимальные строительные решения в особых условиях.

5.6 Отчет об инженерно-геотехнических изысканиях должен содержать следующее:

- краткую характеристику местоположения объекта;

- краткую характеристику инженерно-геологических условий;

- геолого-литологические разрезы;

- характеристику состава и состояния грунтов;

- характеристику свойств грунтов (частные, нормативные и расчетные значения) и прогноз их изменения;

- результаты моделирования и расчетов;

- рекомендуемые технические решения.

Порядок изложения и содержание глав отчета зависят от целей изысканий, природных особенностей участка, технического задания заказчика и методов изучения грунтов.

Раздел 6 ИНЖЕНЕРНО-ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

6.1 Инженерно-гидрогеологические изыскания должны выполняться в комплексе инженерно-геологических изысканий или самостоятельно с целью изучения гидрогеологических условий и особенностей участка, получения исходных данных для принятия проектных решений.

К самостоятельным задачам инженерно-гидрогеологических исследований относятся:

- изучение водоносных горизонтов в пределах территории изысканий в плане и по глубине;

- изучение генезиса и типа подземных вод;

- изучение фильтрационных и водно-физических свойств грунтов;

- изучение гидродинамического и гидрохимического режима;

- получение необходимых исходных данных для гидротехнических расчетов и моделирования;

- прогноз возможных изменений гидрогеологических условий и рекомендации (нормативный прогноз) по учету негативных последствий этих изменений.

6.2 Самостоятельные инженерно-гидрогеологические изыскания, как правило, выполняются на территориях, достаточно изученных в геологическом отношении, где развиваются или могут получить развитие неблагоприятные процессы, которые связаны с изменением гидрогеологических условий, а также при решении гидротехнических задач.

6.3 В зависимости от гидрогеологической изученности территории и целевого назначения работ инженерно-гидрогеологические изыскания могут носить площадной и локальный характер, при этом площадные изыскания проводятся, как правило, в пределах естественных гидродинамических границ, а локальные - в пределах радиуса влияния зданий и сооружений.

6.4 При площадных и локальных изысканиях глубина изучения не должна быть менее зоны предполагаемых существенных воздействий на подземную гидросферу.

6.5 Состав и содержание инженерно-гидрогеологических работ зависят от целевого назначения работ, которые указаны в техническом задании, степени изученности территории (участка) и должны определяться Программой работ.

6.6 В программе дается оценка гидрогеологической изученности территории, указывается необходимая зона исследований (в плане и по глубине), приводится перечень необходимых видов, объемов исследований и планируемых результатов, которые обеспечат принятие проектных решений на соответствующей стадии проектирования.

6.7 Результаты изысканий должны оформляться в виде отчета и содержать информацию о природных и техногенных особенностях гидрогеологических условий территории (участка), сведения о выполненных исследованиях, информацию для проектирования, в т.ч. и прогнозную.

Раздел 7  ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

### ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

7.1 Изыскания для рационального использования и охраны окружающей среды (комплексные и целенаправленные) выделены в самостоятельное направление как вид изысканий, которые выполняются для решения задач по выявлению и учету природных и природно-техногенных факторов, формирующих среду жизнедеятельности человека.

7.2 Комплексные изыскания для рационального использования и охраны окружающей среды включают: изучение всех основных средоформирующих сфер: литосферу, гидросферу, атмосферу, биосферу, техносферу, социосферу и должны выполняться в соответствии с ДБН А.2.2.1-2003 и нормативными документами, которые регламентируют вопросы охраны окружающей среды.

7.3 Целенаправленные изыскания для рационального использования и охраны окружающей среды должны выполняться для оценки состояния какой-либо из сфер или отдельных факторов, прогноза возможных изменений при конкретных воздействиях и выработки решений по регулированию воздействий.

7.4 Комплексные и целенаправленные изыскания для рационального использования и охраны окружающей среды должны выполняться на основе технического задания и программы работ, обеспечивать: исходные данные для принятия решений по размещению крупных средообразующих объектов строительства и хозяйственной

деятельности, разработку или корректировку генеральных планов городов и поселков, схем районной планировки, обоснования планов гражданской обороны и т.п.

7.5 Содержание технического задания и программы работ по изысканиям для рационального использования и охраны окружающей среды должны определяться в каждом конкретном случае целью и природно-техногенными особенностями окружающей среды.

7.6 Целенаправленные изыскания включают:

- выявление и оценку геофизических полей;

- выявление и картирование разломов в земной коре;

- биоэнергетические исследования;

- исследование селей, лавин, обвалов и оползней (вынесены за рамки инженерно-геологических изысканий в связи со специфическим характером исследований и зарождением указанных процессов за пределами изучаемых участков);

- сейсмическое микрорайонирование;

- исследование и оценка критических нагрузок на элементы природной среды;

- рекреационные исследования;

- исследование различных источников неблагоприятного воздействия на здоровье и жизнедеятельность человека, в том числе электромагнитного, -, - и -излучения.

7.7 Изыскания для рационального использования и охраны окружающей среды могут включать сбор и анализ материалов исследований, выполняемых специализированными службами и контрольно-аналитическими лабораториями (коммунальных, санитарно-гигиенических и других служб).

7.8  Методика изысканий для рационального использования и охраны окружающей среды должна определяться целями исследований (техническим заданием) и соответствующими нормативно-методическими документами строительного, природоохранного и экологического назначения.

7.9  Отчет об изысканиях для рационального использования и охраны окружающей среды должен включать:

- краткую характеристику природных и техногенных условий данной территории;

- указание целей и задач исследований исходя из технического задания заказчика и программы работ;

- изложение результатов исследований (текстовое, табличное, графическое);

- выводы и рекомендации.

При использовании нестандартных методов и технических средств в текст отчета должна включаться специальная глава "Методика исследований". В остальных случаях в тексте отчета даются ссылки на действующие нормы и стандарты.

Раздел 8 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ИЗЫСКАНИЯ ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

8.1 Специализированные изыскания должны (могут) выполняться с целью обеспечения органов управления, организаций и частных лиц информацией и продукцией, которая может быть получена при помощи технического и интеллектуального потенциала изыскательских организаций.

8.2 К специализированным изысканиям относятся:

- мониторинг окружающей среды в границах населенных пунктов (объектов);

- контроль состояния объекта (инжиниринг);

- инвентаризация земель и кадастровые работы;

- геодезическое обеспечение в процессе строительства;

- поиск и разведка подземных вод;

- проектирование и бурение разведочно-эксплуатационных скважин для питьевого и технического водоснабжения;

- разведка грунтовых строительных материалов;

- разработка рекомендаций по инженерной защите объектов строительства и территорий от опасных процессов;

- обследование участков для разработки проектов локальной реконструкции ландшафтов;

- буровые и горнопроходческие работы в процессе строительства и реконструкции;

- обследование загрязнения грунтов и грунтовых вод. Перечень специализированных изыскательских работ может дополняться по согласованию с Госстроем Украины.

8.3 Техническое задание и программа специализированных работ должны разрабатываться подрядной организацией совместно с заказчиком, регламентироваться государственными нормами, ведомственными и местными техническими условиями, инструкциями.

8.4 В зависимости от целевого назначения и содержания специализированных изысканий результаты работ должны оформляться в виде отчета или заключения с пояснительной запиской и соответствующими приложениями (перечень последних оговаривается в письме-заказе или техническом задании).

Примечание к приложению 10 (обязательное)

КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

Дополнить следующим пунктом, присвоив ему № 2:

Дополнительная оценка инженерно-геологических условий для застроенных территорий, существующих и эксплуатируемых зданий и сооружений по степени социально-экологического риска (дается для III категории сложности условий):

III - условия сложные, угроза потери пригодности или разрушения зданий и сооружений отсутствует;

IlІa - условия особо сложные и имеется потенциальная угроза потери пригодности или разрушения зданий и сооружений, а также угроза жизнедеятельности населения;

IIIб - экстремальные условия, развивающиеся процессы несут реальную угрозу разрушения зданий и сооружений и угрозу жизнедеятельности населения.

Примечание. Категории сложности инженерно-геологических условий следует устанавливать по совокупности факторов, указанных в обязательном приложении 10. Если какой-либо отдельный фактор относится к более высокой категории сложности и является определяющим при принятии основных проектных решений, то категорию сложности инженерно-геологических условий следует устанавливать по этому фактору. В этом случае должны быть увеличены объемы или дополнительно предусмотрены только те виды работ, которые необходимы для выяснения влияния на проектируемые здания и сооружения именно данного фактора.

Дополнить СНиП 1.02.07-87 новыми приложениями:

ПРИЛОЖЕНИЕ 12

(обязательное)

#### ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.    Инженерные изыскания для строительства

2.    Оптимальные проектные решения

3.    Картографическая модель

4.    Допустимые техногенные воздействия

5.    Неблагоприятные процессы

6.    Опасные процессы

7.    Искусственный геотехнический массив

8.    Унифицированные категории сложности при выполнении инженерно-геодезических работ

9.    Поисковый прогноз

10.  Нормативный прогноз

Вид деятельности, который направлен на получение и соответствующую подготовку информации о состоянии природных и техногенных условий территории (региона, района, площадки, участка, трассы) в формах, пригодных для принятия решений, обеспечивающих функциональную надежность проектируемых инженерных объектов с минимальными нарушениями природной обстановки и обеспечением условий для безопасного проживания населения

Решения, которые обеспечивают нормативный уровень надежности объектов при применении современной технологии функционирования объекта, обоснованных затратах и допустимых воздействиях объекта на окружающую среду

Графическое изображение на карте (схеме) важнейших факторов и их характеристик с изменением в фиксированном периоде времени, учет которых необходим при проектировании, строительстве и эксплуатации зданий, сооружений и др.

Воздействия, при которых характеристики отдельных факторов или системы в целом не выходят за пределы нормативных и расчетных значений

Природные и техногенные инженерно-геологические и экологические процессы, снижающие эксплуатационную пригодность зданий и сооружений или приводящие к удорожанию их строительства

Геологические и инженерно-геологические процессы и гидрометеорологические явления, которые оказывают отрицательное воздействие на территории, народнохозяйственные объекты и жизнедеятельность людей (оползни, обвалы, карст, селевые потоки, снежные лавины, ураганы, смерчи, ливни и др.). Наиболее распространенные сочетания процессов, требующие комплексных решений:

склоновые совместно с процессами на берегах морей,

водохранилищ и эрозионными - на реках;

эрозионно-селевые в долинах горных и предгорных областей

совместно с оползневыми;

карстовые и суффозионные;

просадочные в лессах и пепловых образованиях;

снежные и снежно-каменные лавины;

подработка совместно с просадкой;

карстовые и суффозионные совместно с подработкой и просадкой;

просадочные совместно со склоновыми

Инженерно-геологический массив пород (ИГМП), преобразованный в естественном залегании методами уплотнения, армирования, технической мелиорации или созданный путем замены, отсыпки и намыва грунтов

Категории, которые устанавливаются по основным факторам, определяющим сложность выполнения не отдельных видов, а комплекса работ

Заключение, содержанием которого является определение возможных состояний объекта прогнозирования в будущем

Заключение, содержанием которого является определение путей и сроков достижения возможных состояний объекта прогнозирования в будущем, принимаемых в качестве цели

ПРИЛОЖЕНИЕ 13

(обязательное)

УНИФИЦИРОВАННЫЕ КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ УСЛОВИЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

| Факторы | I | II | III |
| --- | --- | --- | --- |
| Уклон местности, пересечен-ность | До 0,01. Степные, лесостепные районы. Количество пикетов на 1 га – 16-40 | 0,01-0,5. Полузакрытая равнинная или всхолмленная местность, сильно расчлененная балками, оврагами с мелкими формами рельефа. Открытая горная местность с относительными превышениями до 0,5 км. Количество пикетов на 1 га - 40-100 | Более 0,050. Горная местность со сложными формами рельефа. Высокогорные районы, полузакрытые с сильно расчлененным рельефом, с относительными превышениями более 0,5 км. Многоступенчатые карьеры открытой разработки полезных ископаемых. Количество пикетов на 1 га - свыше 100 |
| Застройка, древонасаждения | Плотность застройки до 20%. Незначительное количество элементов благоустройства и ситуации | Плотность застройки 30-50 %. Города и поселки с небольшим количеством высоких зданий и древонасаждений высотой до 10-15 м. Строения сложной конфигурации. Пригородные зоны крупных городов. Промышленные и строительные площадки со средней застроенностью | Плотность застройки свыше 50 %. Строения сложной конфигурации с большим количеством элементов благоустройства и ситуации. Крупные промышленные центры. Городские скверы, сады и парки с большим количеством мелких элементов ситуации, а также кустарника и других насаждений, подлежащих подеревной съемке. Главные магистрали крупных городов. |
| Движение транспорта и пешеходов, прочие помехи | Дороги с незначительным движением транспорта | Движение транспорта и пешеходов средней интенсивности. Действующие промышленные и строительные площадки с наличием котлованов, отвалов | Главные магистрали крупных городов с интенсивным движением транспорта и пешеходов. Задымленность и загазованность атмосферы. Действующие крупные промышленные и строительные площадки, производство которых вызывает нарушение непре-рывности технологического процесса изысканий |
| Инженерные коммуникации | 2-5 видов сетей с четкими наружными признаками | 5-10 видов сетей. Съемка части сетей требует очистки, поиска наружных признаков и использования приборов поиска | Свыше 10 видов сетей. Значительное количество наружных признаков требует инструментального поиска с расчисткой колодцев, вскрытия отдельных прокладок шурфами. Загазованность элементов прокладок, требующая принудительной вентиляции |

Примечания:

1. В таблице по каждой категории приведен перечень факторов, которые определяют степень сложности условий выполнения всех основных видов топографических и геодезических работ при инженерных изысканиях для строительства.

2. При выполнении комплекса работ категории сложности следует устанавливать по совокупности факторов, указанных в приложении. Если какой-либо отдельный фактор относится к более высокой категории по виду работ, имеющему определяющий вес в общем объеме, то категорию сложности условий следует устанавливать по этому фактору.

ПРИЛОЖЕНИЕ 14

(справочное)

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВУЮЩИХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, НА КОТОРЫЕ ИМЕЕТСЯ ССЫЛКА В ТЕКСТЕ

ДБН А.2.2-1-2003

ДБН А.2.3-1-99

Состав и содержание материалов оценки воздействий на окружающую среду (ОВОС) при проектировании и строительстве предприятий, зданий и сооружений.

Территориальная деятельность в строительстве. Основные положения

Надруковано:

Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України.

“Інформаційний бюлетень”, №7, липень, 2004 р., К.: “Укрархбудінформ”